نام تيم

آریا

گزارش مرحله طراحي مفهومی

مسئول تيم:                               بهروز اسدی

اعضاء:                                مهندس مجید رضایی

رضا سیف پور

ایمان رحیمی

مهران مطلبی نژاد

مجتبی سعیدی

تائيديه مشاور علمي:  ...

مهندس مونسان

فهرست

- فصل اول: مقدمه و چکیده	…………………………………………………..

  - سرعت سطحی و زیرسطحی	.............................................................................................................

  - حداکثر عمق عملیاتی و عمق مانور  .......................................................................................................

  - روش حفظ عمق

  - حداکثر برد

  - نوع سیستم رانش

  - قابلیتهای ویژه

- فصل دوم: جانمایی اجزای شناور، ارائه ابعاد شکل و نمایش

- طرح اولیه آن با یک نرم افزار مهندسی (CAD)

- فصل سوم:  مشخصات کلی سيستم پيش رانش به همراه مشخصات موتور انتخاب شده

- فصل چهارم: تعیین جنس بدنه و تجهیزات زیردریایی

- فصل پنجم: تعیین وزن و حجم کل زیردریایی و بررسی شرایط شناوری و غوطهور

- فصل ششم: مشخصات کلی سيستم مانور زیردریایی به همراه مشخصات الکترونيکي پیشنهاد شده

- فصل هفتم: مشخصات کلی سیستم الکترونیکی و مخابراتی پیشنهادی

جهت استفاده و کنترل زیردریایی و معرفی  بخشهای مختلف آن به صورت کلی

- فصل هشتم: رائه یک گانت چارت مراحل طراحی و ساخت

(زمان بندی مراحل مختلف طراحی ، ساخت ، تست و بهینه سازی)

- فصل نهم: تخمین هزینه در بخش های مختلف به صورت یک جدول که شامل

پیش بینی هزینه های ساخت بدنه ، خرید تجهیزات ، تجهیزات رانش ، کنترل و ابزار باشد

- فصل دهم: جمع بندي و  ذکر دلايل بهينه بودن طرح

- مراجع

مقدمه :

خداوند منان را سپاسگزاریم که در سایه ی عنایتش توانستیم تیم آریا را را تشکیل دهیم و افتخار آن را داشته باشیم که به عنوان یکی از تیمهای شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات ملی طراحی و ساخت زیردریایی های کنترل از راه دور حضور پیدا کنیم، و امید آن ا داریم که تا پایان مسابقات حضوری پر رنگ از خود به یادگار بگذاریم ، و با ارائه طرحی بتوانیم در هرچه سریعتر و بهتر گام برداشتن در زمینهی توسعه این نوع از شناورهای زیر سطحی د رکشور عزیزمان و پیشرفت هرچه بهتر صنعت زیر سطحی در داخل کشور گامی هرچند کوچک اما مؤثر برداریم .

بیان این نکته را لازم می دانیم که محتویات این گزارش در قالب عناوین و فصول مشخص شده ازسوی دبیرخانه مسابقات، ارائه داده شده است،کاملا بصورت مفهومی و با یک دید کلی نگری بوده، لذا امکان بسیاری از تغییرات در مراحل بعد، ولی در قالب،چارچوب و کلیات ارائه شده در این گزارش، وجود خواهد داشت.

فصل اول :

چکیده طرح :

پیش بینی تیم و بنای طراحی مفهومی برای ادامه کار و ساخت شناور بر اساس مشخصات زیر خواهد بود

1- سرعت سطحی شناور :

سرعت سطحی شناور در حدود 6 گره دریایی خواهد بود.

2- سرعت زیرسطحی شناور :

سرعت زیرسطحی شناور در حدود 8 گره دریایی خواهد بود.

3- حداکثر عمق عملیاتی و عمق مانور :

حداکثر عمق عملیاتی و عمق مانوراین شناور 4 متر می باشد.

4- روش حفظ عمق :

روشی که این شناور برای حفظ عمق خواهد داشت استفاده از سیستم مخازن شناوری (بالاست) است.

5- حداکثر برد :

حداکثر برد عملیاتی با توجه به محدودیت های سامانهی رادیو کنترل در حدود 50 متر خواهد بود.

6- سیستم پیشرانش :

این شناور دارای سیستم پیشران موتور الکتریکی و پروانه خواهد بود.

7- قابلیت های ویژه :

- پرتاب موشک در عمق اسنورکل

- فیلم برداری زیر آب

- سیستم بالا و پایین بردن دکل ها

فصل دوم :

جا نمائی و نمایش طرح در نرم افزار  :

در این قسمت نمایی کلی از شنائور که در نرم افزار maxsurf  برای قسمت های مختلف تحلیل های اولیه مانند محاسبهی حجم ، مقاومت و ... تهیه گردیده ارائه می گردد :

نما از مقابل در maxsurf   :

لیست و ابعاد سیستم های موجود در جانمایی ارائه شده :

| ارتفاع | عرض | طول | اجزا و سیستم مورد استفاده | نماد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 12 | دوربین فیلمبرداری و سیستم های جانبی | َA |
| 5 | 8 | 12 | بردهای کنترلی و رادیو کنترلر | B |
| 4 | 8 | 21 | باطری سیستم رانش | C |
| 14 | 14 | 20 | سیستم بالاست | D |
| 6 | 6 | 15 | کپسول هوای فشرده | E |
| 8 | 8 | 12 | موتور الکتریکی | F |
| 4 | 5 | 11 | سیستم شلیک اژدر | I |
| 8 | 8 | 8 | سیستم مکانیکی تحریک بالک جلو | J |
| 3 | 2 | 15 | سیستم هوشمند تحریک دکل و آنتن | Q |
| 8 | 9 | 9 | سیستم مکانیکی تحریک سکان | O |
| 4 | 4 | 10 | باطری اضافه برای بخش های دیگر | S |
| - | - | - | سروو موتور | - |
| 16 | 16 | 100-90 | بدنه فشار | - |

فصل سوم :

مشخصات کلی سیستم پیشرانش

سیستم پیشرانش مورد استفاده در این شناور سیستم رانش پروانهایی در نظر گرفته شده است که متشکل از یک پروانهی نازلدار که انتخاب آن بر اساس توان مورد نیاز ، قطر بدنه و پروانه های موجود در بازار خواهد بود. این پروانه گشتاور و نیروی لازم خود را از یک موتور الکتریکی خواهد گرفت .

با توجه به انتخاب سرعت 8 گره برای حالت زیر سطحی و نظر به اینکه بیشترین زمان کاری شناور در حالت زیرسطحی خواهد بود، با استفاده از روابط مربوط به مقاومت اصطکاکی وارد بر شناور ها ، نیروی پسای (drag) شناور به صورت تقریبی به دست آورده شده و بر آن اساس توان مورد نیاز تقریب زده می شود ، و این موضوع مبنایی برای انتخاب موتور الکتریکی خواهد بود .

P=Rt * V

V=8 knot

Rt=0.5*ρ *V2 * Swet                        →    Rt=21.5 N

→                      

فصل چهارم :

جنس بدنه و تجهیزات شناور

جنس بدنه این زیردریایی با توجه به ابعاد و حداکثر عمق، فایبرگلاس خواهد بود.

تجهیزات بدنه این شناور بر اساس اطلاعات جدول زیر پیش بینی گردیده است .

| ردیف | نام تجهیزات | تعداد | محل قرار گیری در بدنه |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بالک های جلو | 2 عدد | در محدوده ی 30 سانتی متری جلوی شناور |
| 2 | بالک های عقب | 2 عدد | در محدوده ی 30 سانتی متری عقب شناور |
| 3 | سکان ها | 2 عدد | در قسمت انتهایی شناور |
| 4 | برجک | 1 عدد | در قسمت فوقانی بدنه و در محدوده 50 سانتی متری وسط شناور |
| 5 | لوله ی شلیک اژدر | 1 عدد | در قسمت جلوی شناور |
| 6 | آنتن رادیویی | 1 عدد | در قسمت بالایی شناور |
| 7 | نازل پروانه | 1 عدد | در قسمت پروانه (در صورت استفاده) |
| 8 | قسمت شیشهای دید دوربین | 1 عدد | در قسمت جلویی شناور |
| 9 | سیستم دکل | 1 عدد | در قسمت برجک (در صورت استفاده) |
| 10 | شافت بیرونی بدنه | 1 عدد | در قسمت انتهایی شناور |

فصل پنجم :

تعیین وزن و حجم _ بررسی شرایط شناوری و غوطه وری

در این فصل با توجه به جدول زیر که ارائه گردیده است و مقادیر وزنی و ابعادی که در مورد تجهیزات و قطعات تخمین زده می شود میزان وزن شناور را تقریب می زنیم .

| وزن | ارتفاع | عرض | طول | اجزا و سیستم مورد استفاده | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 10 | 10 | 10 | دوربین فیلمبرداری و سیستم های جانبی | 1 |
| 200 | 5 | 8 | 10 | بردهای کنترلی و رادیو کنترلر | 2 |
| 1200 | 4 | 8 | 21 | باطری سیستم رانش | 3 |
| 1000 | 10 | 10 | 18 | سیستم بالاست | 4 |
| 1500 | 6/5 | 6/5 | 15 | کپسول هوای فشرده | 5 |
| 500 | 7 | 7 | 10 | موتور الکتریکی | 6 |
| 400 | 3/5 | 3/5 | 9/5 | سیستم شلیک اژدر | 7 |
| 500 | 8 | 8 | 6 | سیستم مکانیکی تحریک بالک جلو | 8 |
| 600 | 10 | 10 | 8 | سیستم مکانیکی تحریک سکان | 9 |
| 800 | 3 | 5 | 8 | باطری اضافه | 10 |
| 200 | 4 | 2 | 4 | سروو موتور | 11 |
| 2500 | - | - | 100 | بدنه و ملحقات | 12 |
| 9900 |  |  |  | جمع کلی وزن |  |

با توجه به داده ها و اطلاعات حاصل از تحلیل های نرم افزاری در نرم افزار های catia و maxsurf  برای شکل  بدنهی در نظر گرفته شده با طرح دوکی شکل و طولی در تقریبی 95 الی100 سانتی متر و قطر ماکزیمم 12 سانتی متر بدنهی فشار میزان حجم بویانسی به صورت زیر تخمین زده شده :

Vtot = 0.01067  m3

جرم بویانسی = 10.67    Kg

و لذا پیش بینی می گردد که حجم مخزن بالاست در حدود زیر باشد :

جرم بالاست = 10.67 – 9.900 = 0.77  Kg

حجم مخزن بالاست                   = 0.77/1000 = 0.00077  m3  = 770  cm3

متذکر می شود که این محاسبات بر اساس پیش بینی های اولیه و پایه بوده جهت مشخص نمودن حدود کاری و امکان بسیاری از تغییرات در آن موجود خواهد بود .

فصل ششم :

مشخصات سیستم مانور به همراه مشخصات سیستم الکترونیکی پیشنهاد شده

سیستم غوص و صعودی که در این شناور پیش بینی شده استفاده از مخزن بالاست است که با توجه به سیستم خاص کنترلی در نظرگرفته شده قابلیت تخلیه وآبگیری ویژه ای را ایجاد می کند. این مخازن که همچون سیلندر و پیستون کوچک یا یک سرنگ آمپول هستند با سازوکار میل رزوه و موتور محرک آبگیری و تخلیه می شوند. استفاده از چند مخزن کوچک بهجای یک مخزن بزرگتر سرعت آبگیری و تخلیه و در نتیجه سرعت غوص و صعود افزایش می دهد. سرعت غوص و صعود بالا یکی از قابلیتهای ویژهی شناور ما است.

سیستم تحریک سکانها و بالکها

سیستم تحریک سکانها :

همانگونه که می دانید برای غوص و صعود پویا ( در حال حرکت ) و مانوردهی در صفحهی افقی به مجموعه ای از سطوح کنترلی نیاز است. برای تحریک و کنترل این سطوح ( بالکها ، سکانها و بالهها) به سازوکاری ساده و کارآمد احتیاج داریم.این سازوکارها در یک مجموعه به نام سیستم تحریک سکانها و بالکها جای می گیرند.

این سیستم متشکل از یک استپر موتور وسیستم انتقال نیرو به صورت حرکت رفت و برگشت متشکل از یک میله و یک راهنما و سیستم تبدیل حرکت طولی به حرکت دورانی خواهد بود که سبب ایجاد زاویه و چرخش سکان ها خواهد شد.

سیستم تحریک بالک های جلو:

این سیستم نیز از لحاظ مکانیکی مشابه سیستم تحریک سکان ها خواهد بود و از لحاظ الکتریکی و تامین قدرت از یک استپر موتور متناسب با نیروی مورد نیاز استفاده می شود.

ازلحاظ الکتریکی به نظر می رسد جهت تامین نیروی مورد نیاز سیستم های تحریک بالک و سکان از یک سری استپر موتوراستفاده گردد که مشخصات ریز و جزئیات انتخاب آنها وابسته به میزان نیرو و قدرت مورد نیاز خواهد بود که در مراحل بعد مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد.

فصل هفتم :

مشخصات کلی سیستم الکتریکی ومخابراتی و معرفی بخش های آن :

آنچه به صورت کلی در زمینه بخش های مختلف سیستم های اصلی الکترونیکی و مخابراتی در این شناور موجود است میتوان تحت عناوین زیر دسته بندی کرد:

- دوربین

بنای تیم بر آن است از یک دوربین مداربسته با توانایی دادن تصویری شفاف از زیرسطح در قسمت دماغهی شناور استفاده گردد که به صورت بدیهی این امکان، مستلزم وجود یک سری سیستم های مخابراتی و کنترلی خاص خواهد بود.از لحاظ جانمایی این سیستم قرار است درقسمت جلویی شناور ومتمایل به کف قرار گیرد. و جزئیات وساختار این سیستم در حال بررسی و تحلیل توسط افرادگروه است، که مشخصات اصلی آن در مرحله طراحی جزئیات ارائه خواهد شد.

- موتور

با توجه به تحلیل های اولیه و محاسبات پایه، موتور الکتریکی انتخابی توسط تیم برای سیستم رانش به صورت کلی ،موتوری با قابلیت ایجاد توانی در حدود 120 وات خواهد بود که با توجه به پارامترهای دیگر از قبیل میزان دور مورد نیاز، ولتاژ، جریان و ... که در انتخاب موتور موثر خواهد بود مشخصات اصلی آن در مرحله طراحی جزئیات ارائه خواهد شد.

- سیستم کنترل مخازن بالاست

این سیستم متشکل از سامانهی کنترلی هوشمند جهت کنترل میزان  تخلیه و آبگیری مخازن بالاست خواهد بود.

- استپرموتورها

برای قسمت های مختلف تحریک بالک و سکان از تعدادی استپر موتور استفاده خواهد شد.

- باطری اضافه

با توجه به بخش های مختلف الکتریکی و مخابراتی مورد استفاده در شناور وجهت تامین انرژی مورد نیاز این بخش ها پیش بینی می شود که از یک باطری اضافه استفاده گردد که مشخصات اصلی آن با توجه به میزان و نوع سیستم های استفاده کننده از آن مشخص می شود، که در مرحله طراحی جزئیات به صورت کامل ارائه خواهد شد.

فصل هشتم : زمان بندی مراحل طراحی و ساخت

| مهلت تحویل | پایان | آغاز | مرحله |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/5/1388 __ __ __ | 13/5/1388 31/3/1388 31/4/1388 13/5/1388 | 31/2/1388 31/2/1388 1/4/1388 1/5/1388 | طراحی مفهومی شامل: 1- جستجوی اینترنتی و مستندسازی 2- بررسی مستندات و تصمیم گیری درمورد شکل بدنه،نوع سیستم پیشران و ... 3- آماده سازی مستندات طراحی مفهومی وتحویل به دبیرخانه مسابقات |
| 30/8/1388 | 25/8/1388 | 1/6/1388 | طراحی جزئیات شامل مراحل زیر : - تثبیت جانمایی کلی 2- تهیه مستندات 3- انجام محاسبات 4- تهیهی نقشه ها 5- برررسی و تحلیل های نرمافزاری 6- و... |
| 30/2/1389 __ __ __ __ __ | 25/2/1389 5/11/1388 30/11/1388 15/12/1388 31/1/1389 __ | 10/10/1388 15/10/1388 10/11/1388 1/12/1388 15/12/1389 15/2/1389 | ساخت که شامل مراحل زیر است: 1- ساخت بدنه و خرید تجهیزات 2- آمادهسازی بدنه و نصب تجهیزات 3- آزمون اولیه شناور و رفع مشکلات احتمالی 4- نصب و بهینهسازی قابلیت های ویژه شناور 5- آزمون نهایی شناور |

فصل نهم :

تخمین هزینه در بخش های مختلف :

| لیست هزینه ها | قیمت تقریبی |
| --- | --- |
| ساخت بدنه و ملحقات آن | 12000000 |
| سیستم های تحریک سکان و بالک های جلو و عقب | 4000000 |
| سیستم بالاست | 3000000 |
| سیستم مکانیکی کنترل و انتقال قدرت و پروانه | 2500000 |
| موتور ومحرک موتور | 9000000 |
| سیستم رادیو کنترل مختص شرایط زیر سطحی با قدرت بالا | 15000000 |
| دوربین وکواد ، فرستنده و گیرنده | 5500000 |
| استپر موتور اندازه گیری زاویه (2عدد) | 5000000 |
| مبدل های الکتریکی برای ولتاژهای مختلف مورد نیاز (4عدد) | 1000000 |
| مدارهای الکتریکی کنترلر و مدارهای جانبی | 2000000 |
| حسگر فشار (2عدد) | 4000000 |
| حسگر فاصله (2عدد) | 4000000 |
| چراغ تحت فشار برای فیلم برداری | 2000000 |
| آمپرساعت سنج باطری و پایش(مانیتورینگ) از راه دور | 3500000 |
| شیرهای برقی سلونوئید والو، شیرهای آبگیری مخازن، والوهای برقی | 5000000 |
| موارد دیگر | 2500000 |
| جمع کل | 80000000 |

فصل دهم :

جمع بندی

با توجه به توضیحات ارائه شده در فصول مختلف گزارش و ایده و فرض های ابتدایی در مورد کلیات طرح ودر قسمت طراحی مفهومی و نظر به وجود مشکلات موجود در راستای مابقی مراحل طراحی و ساخت و عدم وجود شرایط آرمانی، به طور بدیهی تیم با بسیاری از محدودیت ها روبرو خواهد بود .

به طور کلی میتوان با در نظر گرفتن بسیاری از مشکلات چنین جمع بندی کرد که هرچند امکان بسیاری از تغیرات در مراحل بعد طراحی و ساخت وجود خواهد داشت اما کلیهی این تغییرات در قالب و چارچوب طرح اصلی و پایهایی که تیم در نظر گرفته است و در طراحی مفهومی ارائه گردیده خوامد بود بنابرین از آنجا که طرح کلی و مفهومی که تیم مدنظر دارد بر اساس شرایط بهینه ایی است، می توان گفت که شناور آریا در مرحلهی ساخت و آزمون انتظارات لازم را برآورده کند و از بازدهی و کارایی خوبی بر خوردار باشد .

از جمله دلایل بهینه بودن طرح که در این فصل به نظر می رسد، نحوی کنترل ویژه بر میزان آبگیری سیستم بالاست ، سرعت خوب ، قابلیت مانوردهی و ... شناور می باشد در کنار قابلیت هایی مثل فیلمبرداری زیر آب و پرتاب اژدر .

در پایان اعضای تیم آریا امیدوارند در سایهی الطاف الهی و با تلاش خود بتوانند به این مهم جامهی عمل بپوشانند.

مراجع :

- Kinds  of  submarines

- Janes underwater technology 2004

- اصول طراحی زیردریایی